ORÇAMENTO

1 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BARCO (CASCO), COM CARRETINHA DE TRANSPORTE HOMOLOGADA, DESTINADA AO GRUPO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (GPA) DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – SP (GAMA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.

A Guarda Municipal de Americana - GAMA solicita Orçamento/Proposta Financeira, para contratação do objeto acima, conforme segue abaixo.

Proponente: _________________________________________________ CNPJ/CPF:___________________________________________________ Endereço:____________________________________________________ Bairro:______________________________ CEP:____________________ cidade:_________________________________ Estado:_____________ Telefone: __________________________ e-mail:_______________________________________________________

| Item | Descrição | Unidade | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Embarcação de alumínio 6,0 m (casco), reforçada, com capacidade mínima para 6 ocupantes, incluindo itens de série e acessórios obrigatórios descritos no TR | un | 1 |  |
| 2 | Carretinha náutica rodoviária para transporte de embarcação de até 6,0 m, homologada, com guincho manual, iluminação em LED e documentação completa para emplacamento | un | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

Especificações do Objeto Item 1 – Embarcação de Alumínio 6,0 m (Casco sem motor) A embarcação deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações: a) comprimento total aproximado de 5,95 metros; b) boca mínima de 1,60 metros; c) borda livre mínima de 0,62 metros; d) fundo útil de, no mínimo, 1,05 metros; e) estrutura em alumínio naval, liga 5052H34, com espessura mínima de 2,00 mm; f) casco soldado, com reforços internos (mínimo de 12 cavernas), fundo com três longarinas e quilha maciça; g) piso confeccionado em chapa antiderrapante diamantada; h) quebra-ondas integrados, da popa à proa; i) capacidade de carga mínima de 600 kg; j) lotação mínima para 6 pessoas (5 passageiros + 1 tripulante); k) suporte para motorização até 50 HP (motor não incluso neste objeto); l) pintura sintética na cor azul, com possibilidade de personalização de layout da instituição; m) corrimão flutuante; n) suporte para motor elétrico (não incluso); o) alças internas e de proa; p) escada em alumínio; q) plataforma de proa com caixa seca e caixa de bateria, com base para instalação de banco giratório (tipo giropesca); r) plataforma de popa com caixa de bateria, acesso ao porão, sistema de escoamento de água e base para instalação de banco giratório (tipo giropesca); s) viveiro em PVC com entrada e saída d’água; t) console central em acrílico fumê, com caixa de direção e sistema de cabeamento; u) bancos estofados, fixos e giratórios; v) buzina náutica em inox; w) luzes de navegação, luzes de cortesia em LED e mastro com suporte para bandeira; x) painel de comando elétrico completo, chave de bateria dupla e carregador USB; y) bateria náutica com capacidade mínima de 70 Ah e suporte fixo; z) tanque de combustível portátil com capacidade mínima de 28 litros; aa) indicador de combustível com sensor de nível compatível; ab) bomba de porão elétrica automática; ac) capota náutica/toldo de proteção; ae) capa de proteção para a embarcação. Exigências adicionais da embarcação: a) garantia mínima de 12 (doze) meses; b) entrega técnica e instrução básica de operação; c) fornecimento de toda documentação necessária para registro e homologação junto à Marinha do Brasil (Capitania dos Portos). Item 2 – Carretinha Náutica Rodoviária (6,0 m) A carretinha deverá atender, no mínimo, às seguintes especificações: a) comprimento total de 6,0 metros; b) largura útil mínima de 1,70 metros; c) capacidade mínima de carga de 500 kg; d) estrutura metálica reforçada, pintada ou galvanizada; e) guincho manual com catraca e cinta de, no mínimo, 6,0 metros; f) rodas e pneus novos, com estepe incluso; g) paralamas em aço; h) apoio de proa ajustável; i) berços de apoio com tecido protetor; j) ganchos adicionais para amarração; k) cintas de fixação com catraca; l) lanternas em LED com chicote elétrico instalado. Homologação e documentação da carretinha: a) emissão de CAT/CCT e ATPV-e em nome da Prefeitura de Americana; b) documentação pronta para registro e emplacamento junto ao DETRAN/SP. Exigências adicionais da carretinha: a) garantia mínima de 12 (doze) meses; b) manual do fabricante; c) entrega no município de Americana/SP.

Condição de pagamento: conforme Termo de Referência

______________________

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _________/_______/_________

CARIMBO DO CNPJ