ORÇAMENTO

1 – OBJETO: Aquisição de motor de popa com potência mínima de 50 HP, com fornecimento de acessórios e instalação completa, destinada à motorização de embarcação de alumínio da Guarda Municipal de Americana – SP (GAMA).

A Guarda Municipal de Americana - GAMA solicita Orçamento/Proposta Financeira, para contratação do objeto acima, conforme segue abaixo.

Proponente: _________________________________________________ CNPJ/CPF:___________________________________________________ Endereço:____________________________________________________ Bairro:______________________________ CEP:____________________ cidade:_________________________________ Estado:_____________ Telefone: __________________________ e-mail:_______________________________________________________

| Item | Descrição | Unidade | QTD | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motor de popa com potência mínima de 50 HP, partida elétrica, comando à distância e sistema de inclinação Power Trim, incluindo fornecimento de acessórios e instalação completa, conforme especificações deste Termo de Referência | un | 1 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |

3.2 – ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO O objeto desta contratação compreende o fornecimento de motor de popa e de todos os componentes necessários à sua plena operação, devendo o conjunto atender, no mínimo, às especificações técnicas a seguir descritas. 3.2.1 – Características Técnicas do Motor de Popa a) potência mínima de 50 HP; b) compatível com embarcação de alumínio preparada para motorização até 50 HP; c) altura de rabeta de 20 (vinte) polegadas, compatível com o espelho de popa da embarcação; d) partida elétrica; e) comando à distância; f) sistema de inclinação e trim elétrico (Power Trim); g) sistema de arrefecimento a água; h) sistema de câmbio com posições frente, neutro e ré (F-N-R); i) alternador integrado, compatível com o sistema elétrico da embarcação; j) hélice compatível com a potência do motor e com a aplicação operacional; k) funcionamento compatível com combustível gasolina; l) sistema de exaustão pelo hélice ou tecnologia equivalente; m) sistemas de segurança e proteção do motor, incluindo alarmes básicos de funcionamento (ex.: superaquecimento); n) peso e características compatíveis com a estrutura da embarcação, sem comprometer sua estabilidade; o) garantia mínima conforme especificações do fabricante, compatível com uso profissional. 3.2.2 – Sistema de Comando, Direção e Instrumentação Deverão integrar o fornecimento, como parte inseparável do objeto, todos os componentes necessários ao comando, controle e monitoramento do motor, incluindo, obrigatoriamente: a) caixa de comando à distância, completa, destinada ao controle de aceleração, reversão e operação do motor, incluindo todos os chicotes elétricos e cabos compatíveis com o motor fornecido; b) volante de direção, compatível com o sistema de direção já existente na embarcação; c) cabos, terminais, linkagens e acessórios necessários à integração do sistema de direção ao motor; d) chave de ignição e dispositivo de segurança tipo corta-corrente (kill switch); e) instrumentação mínima compatível com o motor, composta, no mínimo, por horímetro e tacômetro, ou solução técnica equivalente para controle operacional e de manutenção. 3.2.3 – Sistema de Alimentação de Combustível Deverão integrar o fornecimento, no mínimo: a) mangueira de combustível com bulbo, acompanhada de todas as conexões necessárias, compatíveis com o motor fornecido; b) engates, conexões e acessórios necessários à ligação do motor ao tanque de combustível existente na embarcação. 3.2.4 – Compatibilidade com Sistemas Existentes da Embarcação O conjunto motriz deverá ser plenamente compatível com os sistemas já existentes na embarcação, observando-se que: a) a embarcação já dispõe de bateria náutica instalada, com capacidade mínima de 70 Ah, a qual deverá ser utilizada para a partida e operação do motor; b) não será exigido o fornecimento de nova bateria, devendo o motor, o alternador e os sistemas elétricos fornecidos operar adequadamente com o sistema existente; c) os componentes fornecidos deverão integrar-se aos sistemas elétrico, de combustível e de direção da embarcação, assegurando funcionamento pleno e seguro. 3.2.5 – Condições Gerais do Fornecimento a) todos os equipamentos deverão ser novos, sem uso anterior; b) fornecimento de manuais técnicos e de operação; c) conformidade com as normas técnicas e de segurança aplicáveis; d) fornecimento do conjunto apto à instalação completa, testes e entrega em perfeito funcionamento, conforme disposições deste Termo de Referência.

Condição de pagamento: conforme Termo de Referência

______________________

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _________/_______/_________

CARIMBO DO CNPJ